FC-2G/FC-2GB防雷元件测试仪产品主要技术特点

FC-2G/FC-2GB防雷元件测试仪适用于氧化锌避雷器压敏电阻,金属陶瓷二、三电极放电管、真空避管等过压防护元件直流参数的测量。

1. 防雷元件测试仪可测量限压击穿、过压点火类元器件的主要参数。

2. 可预先设定起始电压，20V～1700VHJFC-2G型、0～1999VHJFC-2GB型连续可调。

3. 1/2 LCD数字显示，准确度高，可靠性好，直观清晰。

4. 压敏电阻测试时，可自动给出的1mA恒定电流和0.75U1mA电压。

5. 气体放电管测试时，测试电压以100V/S的速率线性上升。

6. 选择连续测量，可以对批量试品进行不间断测试。

7. 具有高压短路保护、过流保护、自检等功能。

8. 具有固有设置190V～260V判别、报警测试功能。

9. 具有精度、量程更高，测量时可以任意设定量程并在测量过程中对超量程测试发出声响提示，适用于器件分组和检验判别，操作更为简便

FC-2G/FC-2GB防雷元件测试仪产品参数
1. 压敏电阻测量

| 技 术 指 标 | 测 量 范 围 | 工 作 误 差 | 测 试 条 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始动作电压U1mA | 0～1999V | ≤±1％±1d | 1mA±5μA |
| 漏电流I0.75U1mA | 0～199.9μA | ≤±2μA±1d | 0.75U1mA ≤±1％±1d |

2. 放电管测量

| 技 术 指 标 | 测 量 范 围 | 工 作 误 差 | 测 试 条 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流击穿电压Vsdc | 5～1999V | ≤±1％±1d | 电压上升速率 100V/S±10% |

3. 其它指标
绝缘电阻：6MΩ（500V）。
耐压： AC 1.5kV 50HZ 1min。
工作温度和湿度：0～＋40℃，≤85％RH。
储存温度和湿度：－10℃～＋50℃，≤90％RH。
电源：DC12V 电源（芯线＋极）。
功耗：8W。
仪器尺寸：208mm×190mm×78mm。
重量：≤1kg。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！