ZL-3050智能等电位测试仪产品特点及技术指标

ZL-3050智能等电位测试仪功能

金属构件之间等电位联结电阻测试，低值电阻测试，直流电阻测试，地网地极间连接导体的电阻测试，接触电阻、铆接电阻测试；导线长度测试等

电    源

DC 7.4V 3.6Ah 可充锂电池

功    率

电池充满时测量功率≤17.64W，工作电流≤2.1A

检测方式

精密四线法，2路A/D同时检测

量    程

0.01Ω～30.0kΩ

显 示 率

0.0001Ω

ZL-3050智能等电位测试仪测量精度

0.1Ω～30.0kΩ，△≤1%·Rx（Rx为被测电阻值）

0.01Ω～0.0999Ω，△≤10%·Rx

测试电流

30Ω档：≤2.1A；

300Ω档：≤210mA；

3kΩ档：≤21mA；

30kΩ档：≤2.1mA；

导线长度测试

L：≤999999m

标准导线长度

标准导线长度设置范围：1m～30m

测试接口

C1电流正、C2电流负、P1电压正、P2电压负

测量时间

2秒/次

数据存储

400组(掉电或更换电池不会丢失数据)

报警设置

报警临界值设置范围：1Ω～30Ω，00Ω不启动报警功能，每次开机不启动报警功能

报警提示

测试值超过报警设定值时，“嘟--嘟--嘟--”报警提示

测试指示

测试过程中蓝色TESTING灯闪烁

充电指示

充电时红色TESTING灯亮，充满后灯不亮

数据保持

每次测试完后自动保持显示所测结果

测 试 线

4条：红黑各2条，每条线长5m

背光功能

有，适合昏暗场所

显示模式

LCD：128dots×64dots；显示域：44mm×27mm

主机尺寸

205mm×200mm×85mm

质    量

1.2kg

线路电压

应避免

溢出显示

超量程溢出功能：“OL”符号显示

低电压指示

当电池电压降到6.5V±0.1V时，电池电压低符号显示，提醒及时充电。

工作温湿度

-10℃～40℃；80%rh以下

存放温湿度

-10℃～60℃；70%rh以下

充电接口

有

RS232接口

具有RS232接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印

耐    压

AC 3700V/rms(外壳与螺钉之间)

ZL-3050智能等电位测试仪适合安规

IEC61010-1、CAT Ⅲ600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》

随机附件

测试仪：1件；测试线：4条；RS232通讯线：1条；软件光盘：1件；充电器：1件；仪表包：1件

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！