接地电阻测试仪产品应用及性能特点

接地电阻测试仪使用范围：
数字接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值，本仪表还可测量土壤电阻率及地电压。

接地电阻测试仪性能特点： 
数字接地电阻测试仪与传统手摇式地阻仪相比，具有以下特点： 
1、除测试接地电阻外，还可测试低压电阻值，土壤电阻率以及交流地电压。
2、采用锁相环同步跟踪检波方式，及开关电容滤波器，使抗*力*。 
3、摒弃了传统的人工手摇发电方式，不须人力作功。 
4、不需人工调节平衡，一目了然的面板触膜键操作，LCD数字显示使得测量十分方便和讯速，消除了指针式仪表的视觉误差。 
5、允许的辅助接地电阻阻值很大，更好的保证了测量精度，分辨率高。 
6、应用了DC/AC变换技术，集三端钮，四端钮测量方式为一体，使用电源可以交、直流两用。

接地电阻测试仪技术参数：
接地电阻（四线方法）
范围：0---19.99KΩ； 分辨率：0.01;0.1;1;10Ω； 精度：+（2%+3位）； 测试电压：<40V 125HZ；
短路测试电流：<20mm； 高抗*力：具有； 电极电压\电流测试：具有；
接地电阻（四线方法+钳形接地测试） 
范围：0---1.99KΩ；其它参数与四线法测试相同
接地电阻测试（双钳形接地电阻测试） 
范围：0---19.99Ω 20---100Ω； 精度：+（10%+2位）
土壤电阻率： 
范围：0---1999KΩM； 计算：ρ=2лａRe；电极距离：0---30m； 其它参数与四线相同
接地电阻测试仪 电流测试 
范围：0---200A； 分辨率：0.1；1mA； 0.01；0.1；1A； 精度：+（5%+5位）5 mA---200A
其它参数： 
电源：4 ×1.5V； 记录：1000个数据； 防护等级：IP54； 绝缘防护：双重绝缘； 计算机接口：RS232； 
尺寸：90 × 160× 180mm 1.2kg
标准配置：4.5米黑、绿导线；15米、20米导线；4个接地桩；操作手册；两个接地电阻测试钳
选件：电池及充电器A1045； 50米测试导线S2002；分析软件A1050

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！