ZGS-Y便携式直流高压发生器主要技术特点
   ZGS-Y便携式直流高压发生器适用于供电部门现场直流高压试验，例如；电力电缆直流耐压和泄漏试验，磁吹避雷器氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验。可作激光电源，还能用于静电喷涂、静电织绒等场合。 其它需要直流高压的场合。
ZGS-Y便携式直流高压发生器是一种多用途的直流高压电源设备，本仪器具有较高的稳定度和可靠性，具有电压零位合闸保护、过电压保护及过电流保护功能，能实时保护仪器和试品的安全。本仪器还具有体积小、重量轻、便于携带、操作方便，连续可调安全可靠等特点。

便携式直流高压发生器产品特性：
● 机箱采用铝合金机箱。
● 采用中频倍压电路，应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
● 采用电压大反馈，输出电压稳定度高，纹波系数≤3%。
● 全量程平滑调压，电压调节细度好调节精度≤0.5%，稳定度≤1%，电压电流误差±（1.5%±2个字），电流误差±（1.5%±2个字）。
● 升压电位器零起升压。
● 0.75UDC1mA功能按钮，方便氧化锌避雷器试验，精度±（2%±2个字）。
● 过压保护采用拔码设定，一目了然，误差±2%。
● 倍压采用新型材料，轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料，电气性能好，防潮能力强。
● 产品符合DL/T848.1-2004技术要求，并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验，严格执行企标出厂。

## 便携式直流高压发生器产品参数：

| 规格型号 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
| 额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
| 机箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 倍压重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 倍压高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
| 电压测量精度 | 数显表±(1.5%读数±2个字) |  |  |  |  |  |
| 电流测量精度 | 数显表±(1.5%读数±2个字) |  |  |  |  |  |
| 波纹系数 | ≤3% |  |  |  |  |  |
| 电压稳定度 | 随机波动，电源电压变化±10%时≤1% |  |  |  |  |  |
| 过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 zui大充电电流为1.25倍额定电流 |  |  |  |  |  |
| 电源 | 单相交流50HZ 220V±10% |  |  |  |  |  |
| 工作方式 | 间断使用 |  |  |  |  |  |
|  | 一次连续时间zui长为10分钟 |  |  |  |  |  |
| 工作环境 | 温度：0~40℃ |  |  |  |  |  |
|  | 相对湿度：室温为25℃时不大于85%（无凝露） |  |  |  |  |  |
|  | 海拔高度：1500米以下 |  |  |  |  |  |
| 结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 |  |  |  |  |  |
|  | 空气绝缘、无泄漏之虑 |  |  |  |  |  |
| 操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮（精度≤2.0%） 氧化锌避雷器试验 |  |  |  |  |  |
|  | 过压保护采用拨置，一目了然 |  |  |  |  |  |
|  | 机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |  |  |  |  |  |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！