电缆故障测试仪的主要功能及系统分析

全套电缆故障测试仪可解决35KV以下电力电缆的所有故障，全套组合由四个单元组成：

一、故障测距单元：电缆故障测距主机

电缆故障测试仪采用的是传统的电缆故障寻测方法——时域反射法。它可测试电力电缆（220V---35KV之间）的开路、短路、低阻故障、高阻闪络、泄漏性故障以及电缆长度、埋地深度及走向

1． 可测35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障，适应面广。

2． 具有方便用户的软件和全中文菜单。按键定义简单明了。测量方法简单快速。

3． 检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。

4． 12.1寸彩色液晶触摸屏作为显示终端，仪器具有强大的数据处理能力和友好的显示界面。

5． 具有极安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境中不会死机和损坏。

6． 具有计算机通讯接口，可方便将数据及图形保存在计算机内。

7． 无测试盲区。

8． 内置电源，可在无电源环境测试电缆的开路及低阻短路故障。

二、寻踪单元：电缆路径仪

路径寻测采用了电磁感应技术，非运行电缆的走向问题

测试信号：              正弦波，频率 1KHz、30 KHz；

输出功率：              30W；

电源电压：              交流220V±10﹪，50Hz±1﹪；

外形尺寸：              220×210×80mm；

重    量：              0.5kg；

使用环境温度：-20—50℃；

三、故障定点单元：智能定位仪

系统所配定位仪具有声波、电磁波大小指示、故障点距离指示

1．声磁同步显示声波与电磁波的时间差，通过时间差可判断探头距故障点的距离。

2．超大的放大倍数（95db），利于定位。

四、高压信号单元：超轻型高频高压信号发生器

是该套电缆故障预定位的能量提供部分，向外提供高压高能的电压脉冲。接线简单、体积小重量轻等优点。

1．可连续工作4个小时以上；

2．有电压调节及自动稳压功能

3．采用开关电源电子升压。体积小、重量轻；

4．具有开路、短路自动保护功能；

5．输出电压值为真实高压直读显示；

6．功能完善可靠，接线简单；

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！