ZGY-III直流电阻测试仪技术指标及应用

ZGY-III（10A）直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻（尤其是低阻）的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。*控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流，然后，将所获得的数据（包括测试电压、当前的测试电流等）进行处理，得到实际电阻值。

本仪器可存储255试验数据，并且可打印存储的所有试验数据。仪器复位、掉电时所存储的数据均不丢失。

ZGY-III（10A）直流电阻测试仪仪器技术指标：

1、输出四个档位电流：40A、20A、10A、

2、分辨率：0.1μΩ

3、量程：20mΩ - 4Ω （档）； 10mΩ - 2Ω （10A档）；

0.2mΩ - 1Ω（ 20A档）； 0.1mΩ - 0.5Ω （40A档）；

4、准确度：0.2%

5、环境温度：0～40℃

6、环境湿度：<90%RH

7、工作电源：AC220V±10%，(50±1)HZ

8、外形尺寸：400×200×350mm

9、重量：13kg

测试电流 ，10A，20A ，40A

测量范围

： 1μΩ~4Ω

10A： 1μΩ~2Ω

20A： 1μΩ~1Ω

40A：1μΩ~0.5Ω

测量准确度 ±0.2%（满量程）

显示方式 128×64点阵显示 电阻显示为4 1/2位

分辨率 0.1μΩ

电源 AC 220V±22V，50Hz±2 Hz 保险管

功耗 600W 测试电流为40A时

工作环境 环境温度：0°～40°

相对湿度：≤80%

体积 400╳200╳425(mm)

重量 12kg 带配件

关键词：ZGY-III（10A）直流电阻测试仪，ZGY-III（10A）直流电阻测试仪ZGY-III（10A）直流电阻测试仪

特性：

① 微电脑控制的智能仪器，可存储测试结果；

② 交流供电，便携式设计，使用、携带方便；③ 采用先进的恒流电源技术，大大降低了仪器的体积、重量与功耗，进一步缩短了测量时间，保证了测量数据更加稳定可靠。

④ 自带微型打印机，直接输出打印结果

⑤ 本仪器适用于各类电力变压器、互感器绕组等感性、低阻值电阻的测量与分析。

直流电阻测试仪仪器注意事项

1.在测无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，放电提示音结束，且提示信息消失后再切换分接开关。

3.测试结束后，按“复位”键，一定要等放电指示灯熄灭，提示信息消失后再关掉电源，进行拆线。

4.测试过程中请少断电或测试夹钳脱落。

5.接通电源前请先接好地线，测试结束后请拆地线。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐电压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！