WHX-300B高压无线核相仪应用及技术指标

高压无线核相仪应用于高压电力线路、变电所的相位校验和相序校验。该仪器采用32位嵌入式计算机，使仪器智能化程度更高；并且创造性的将传统的数据单向通迅，更新为数据双向通迅，增加了仪器的适应范围，在有强电磁干扰场合，也能正常使用，并能保证被测数据的准确度。因本产品是无线传输，真正达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

高压无线核相仪技术参数：

1、准确度:同相误差≤5o  不同相≤10o

2、电源:3.7V可充电锂电池

3、传输距离:≤30m

4、电压等级:10kV～220kV

5、工作温度:–35℃～+50℃

6、绝缘伸缩拉杆:缩态为750mm 伸态为3200mm

7、尺寸:1000mm*140mm*100mm

8、重量:5kg

高压无线核相仪产品特点：

1、汉字显示同相或不同相,超前或滞后,并有声音提示

2、数字显示相位角1度～360度，并有直观的相量图显示

3、能显示X、Y采集到的电压波形，便于操作人员分析，防止误判

4、能显示幅值比，用于分析电压比例关系

5、有自动校正功能，能校正采样的相位及幅值误差

6、主机、从机由可充电锂电池供电

7、每秒5～10次采集率，波形动态实时更新

8 、CRC数据校验，对受干扰影响的错误数据自动丢弃，防止虚假数据产生误判

- 子机可工作在低功耗休眠模式，由主机唤醒发送数据，降低消耗功率

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！